Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 6 от «23» октября 2026 г.
к Договору поставки оборудования № 62/23/04/26 от 23.04.2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТРУБЫ ГИДРОЦИЛИНДРОВ)

г. Санкт-Петербург							23 октября 2026 г.

1. Спецификация и график поставки партии труб (32 шт.)

| № | Наименование товара | Кол-во | Габаритные размеры (мм) | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гильза гидроцилиндра тип 1 (рабочий цилиндр, без фасок) | 16 шт. | Ø500 × Ø420 × 2174 мм (допуск: 2174 +0,5 мм) | Q345B (аналог 17Г1С) |
| 2 | Труба цилиндровая тип 2 (наружный кожух, без фасок) | 8 шт. | Ø500 × Ø420 × 1707 мм (допуск: 1707 ±1,85 мм) | Q345B (аналог 17Г1С) |
| 3 | Труба цилиндровая тип 2 (с разделкой кромок 36×45°) | 8 шт. | Ø500 × Ø420 × 1707 мм (допуск: 1707 ±1,85 мм) | Q345B (аналог 17Г1С) |

2. Технические параметры гильзы гидроцилиндра тип 1 (Ø500 × Ø420 × 2174 мм)

| Контролируемый параметр | Значение и нормативно-технические требования |
| --- | --- |
| Состояние поставки | Нормализация, горячий прокат (сталь Q345B, Daye Special Steel Co., Ltd) |
| Наружный диаметр (Øн) | 500 мм (согласованный допуск: 499.5 – 501.0 мм / +1.0 / -0.5 мм, токарная обработка/калибровка) |
| Внутренний диаметр (Øвн) | 420 мм (квалитет H9: 420.00 – 420.15 мм) |
| Длина изделия (L) | 2174 мм (допуск: 2174 +0,5 мм) |
| Механические свойства стали | Предел текучести σт ≥ 345 МПа; Предел прочности σв: 470 – 630 МПа |
| Разностенность (эксцентриситет ΔS) | Не более 7–8% |
| Шероховатость внутренней поверхности (Ra) | Ra ≤ 0.4 мкм (хонингование зеркала цилиндра) |
| Способ обработки внутренней поверхности | Хонингование прецизионное |
| Высокоточная обработанная поверхность | Только внутренняя рабочая поверхность гильзы |
| Обработка наружной поверхности | Токарная обработка / калибровка (допуск 499.5 – 501.0 мм) |
| Исполнение торцев | Оба торца — прямой перпендикулярный рез, без фасок (под чистовую торцовку и сверление фланца заказчиком). Перпендикулярность плоскости реза к оси изделия — не более 0,5 мм. |

3. Технические параметры трубы цилиндровой тип 2 (Ø500 × Ø420 × 1707 мм)

| Контролируемый параметр | Значение и нормативно-технические требования |
| --- | --- |
| Состояние поставки | Нормализация, горячий прокат (сталь Q345B, Daye Special Steel Co., Ltd) |
| Наружный диаметр (Øн) | 500 мм (согласованный допуск: 499.5 – 501.0 мм / +1.0 / -0.5 мм, токарная обработка/калибровка) |
| Внутренний диаметр (Øвн) | 420 мм (квалитет H9: 420.00 – 420.15 мм) |
| Длина изделия (L) | 1707 мм (допуск: 1707 ±1,85 мм) |
| Механические свойства стали | Предел текучести σт ≥ 345 МПа; Предел прочности σв: 470 – 630 МПа |
| Разностенность (эксцентриситет ΔS) | Не более 7–8% |
| Шероховатость внутренней поверхности (Ra) | Ra ≤ 6.3 мкм (чистовой промышленный прокат) |
| Способ обработки внутренней поверхности | Без специальных требований (не хонингуется, защитный кожух) |
| Высокоточная обработанная поверхность | Только внутренняя поверхность |
| Разделка кромок (поз. 2, 8 шт.) | Оба торца — ровный прямой рез, без фасок. Перпендикулярность плоскости реза к оси изделия — не более 0,5 мм. |
| Разделка кромок под сварку (поз. 3, 8 шт.) | С разделкой под сварку: наружная фаска 36 × 45° (на обоих торцах), внутренняя притупляющая фаска 2 × 45° (на обоих торцах). Перпендикулярность плоскости реза к оси изделия — не более 0,5 мм. |

4. Рабочие чертежи и схемы изготовления труб

Рис. 1. Чертеж гильзы гидроцилиндра тип 1 (Ø500 × Ø420 × L2174 мм, без фасок, допуск: 2174 +0,5 мм)

Рис. 2. Чертеж трубы цилиндровой тип 2 (Ø500 × Ø420 × L1707 мм, без фасок, допуск: 1707 ±1,85 мм)

Рис. 3. Чертеж трубы цилиндровой тип 2 (Ø500 × Ø420 × L1707 мм, с фасками 36×45° и 2×45°, допуск: 1707 ±1,85 мм)