Приложение № 3

От 01.06.2026г..
к Спецификации №2 
 к Договору 62/23/04/26 от 23.04.2026г.

## Технические характеристики поставляемого товара

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Кол-во, тонн | Цена за ед. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хонингованная труба Q345B 500/420*2400 | 16 | 17,5 | 246 582,00 ₽ | 4 315 185,00 ₽ |
| 1 | Труба (цилиндровая труба) Q345B 500/420*1800 | 16 | 13 | 240 828,42 ₽ | 3 130 769,46 ₽ |
| 3 | Шток поршня AISI 431 180*2650 | 16 | 8,5 | 535 342,50 ₽ | 4 550 411,25 ₽ |
|  |  |  |  | Итого с НДС: | 11 996 365,71 ₽ |

Параметры по позициям:

1. Хонингованная труба (цилиндровая труба), тип 1

| Параметр то | Значение |
| --- | --- |
| Состояние поставки | Нормализация, прокат |
| Наружный диаметр (Øн) | 500 мм (допуск h14: 499–500 мм) |
| Внутренний диаметр (Øвн) | 420 мм (допуск H9: 420–420,15 мм) |
| Длина (L) | 2400 мм (допуск: 2400–2410 мм) |
| Вес 1 шт. | ≈ 998 кг (справочно) |
| Предел текучести | ≥ 345 МПа |
| Предел прочности | 470–630 МПа |
| Разностенность (ΔS) | Эксцентриситет 7–8% |
| Шероховатость внутренней поверхности (Ra) | ≤ 0,4 мкм (возможно ≤ 0,3 мкм) |
| Способ обработки внутренней поверхности | Хонингование |
| Высокоточная обработанная поверхность | Только внутренняя поверхность |

2. Труба (цилиндровая труба), тип 2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Состояние поставки | Нормализация, прокат |
| Наружный диаметр (Øн) | 500 мм (допуск h14: 499–500 мм) |
| Внутренний диаметр (Øвн) | 420 мм (допуск H9: 420–420,15 мм) |
| Длина (L) | 1800 мм (допуск: 1800–1810 мм) |
| Вес 1 шт. | 998 кг, расчётно |
| Предел текучести | ≥ 345 МПа |
| Предел прочности | 470–630 МПа |
| Разностенность (ΔS) | Эксцентриситет 7–8% |
| Способ обработки внутренней поверхности | Нет требований |
| Высокоточная обработанная поверхность | Только внутренняя поверхность |
| Шероховатость внутренней поверхности (Ra) | ≤ 6,3 мкм |

3. Шток поршня:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Состояние поставки | Нормализация, прокат |
| Наружный диаметр (Øн) | 180 мм (допуск f7: 179,917–179,957 мм) |
| Длина (L) | 2650 мм (допуск: 2650–2660 мм) |
| Вес 1 шт. | ≈ 500 кг (справочно) |
| Термическая обработка | ТВЧ-закалка |
| Твёрдость (HRC) | ≥ 50 HRC |
| Поверхностная обработка | Хромирование (твёрдый хром) |
| Толщина хромового покрытия | ≥ 80 мкм |
| Шероховатость после полировки (Ra) | ≤ 0,3 мкм |

Примечания:

- Шероховатость Ra ≤ 0,3 мкм — конечное значение, измеряется после полировки и хромирования.

- Допуск f7 проверяется после нанесения всех покрытий.

ПОСТАВЩИК: 							ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор								Генеральный Директор

_____ / Штефан В.С./		_______________ 	/ Майсурадзе Георгий Вахтангович