ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ЗАВОДУ И ПАРТНЕРАМ
关于紧急暂停179.6磨削、强制密封槽底径复测及发货前要求的函
Formal Technical Notice: Stop-Order on Ø179.6 Grinding, Mandatory Groove Bottom ID & Pre-Shipment Actions

| Кому / 收件人: | Дэвиду (DEZHOU ALEXDA), Руководству завода, Инспектору ОТК Ван Сююй (汪秀玉) |
| --- | --- |
| От кого / 发件人: | Российская проектная группа (Договор поставки оборудования № 62230426) |
| Дата / 日期: | 28 сентября 2026 г. / 2026年9月28日 |
| Тема / 主题: | СТОПОР шлифовки до Ø179.6 мм, замеры дна канавок, отсев брака и условия отгрузки |

🚨 КАТЕГОРИЧЕСКИЙ СТОПОР НА ШЛИФОВКУ ДО Ø179.6 ММ! 🚨 紧急暂停指令：严禁擅自将外圆台阶磨削至 179.6 mm！ Завод в отчете от 27.09 («Report of the.docx») предложил переточить ступень Ø179.9 на 179.60 мм. Решением российских технологов выдан ЖЕСТКИЙ СТОПОР: любые механические работы на шейках ЗАМОРОЖЕНЫ до получения замеров дна канавок и расчета уплотнений! При давлении 250–350 бар зазор 0.3 мм приведет к выдавливанию манжет (экструзии) и полному отказу цилиндра.

## 1. Срочный замер дна канавок / 强制提供密封槽底径实测数据

Ширина канавок уже завалена цехом до 8.84–9.10 мм (чертеж: 8.6 +0.15 = max 8.75 мм). Российские технологи обоснованно предполагают, что цех также просадил и внутренний диаметр дна канавки. Без точного замера дна производитель уплотнений не может спроектировать спец-манжеты!

【核心要求】请工厂立即使用内径卡尺精确测量 4#、5#、6#、9#、10#、11#、14#、16# 及 2# 的密封槽槽底内径（Groove Bottom ID）！在未得到俄方对非标密封圈的确认前，严禁盲目加工！

## 2. Запрос завода по радиусу R0.5 в углу перехода / 关于过渡圆角 R0.5

Завод запросил увеличить радиус в углу перехода до R=0.5 мм вместо чертежного R≤0.3 мм из-за сколов хрома.
• Экспертиза технологов: скол произошел потому, что завод изначально не сделал радиус R≤0.3 мм перед хромированием, создав острый 90° концентратор.
• Решение: Вопрос поставлен НА ПАУЗУ (HOLD). Увеличение радиуса до R0.5 может помешать правильной посадке пятки уплотнений. Решение будет принято только после расчета поставщиком уплотнений.

【关于R0.5】崩铬是因为工厂镀铬前未做R0.3倒角形成锐角所致。改到R0.5可能影响密封圈根部贴合。该请求目前暂缓（HOLD），严禁擅自修改！

## 3. Окончательный брак: штоки № 1, 3, 15 НЕ СПАСТИ! / 确定最终报废项目

Завод ошибочно полагает, что проточкой 179.6 мм можно спасти всю партию. Это иллюзия! Три штока имеют неустранимый брак:

| № штока | Неустранимые дефекты | Решение |
| --- | --- | --- |
| Шток № 1 | Биение 0.170 мм (>0.150 мм лимита), твердость 45.8 HRC (<50 HRC). | ❌ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БРАК (报废) Возврат средств / переделка |
| Шток № 3 | Шейка Ø171.45 мм (-0.05 мм ниже допуска), наплыв хрома 850 мкм, HRC 46.5. | ❌ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БРАК (报废) Возврат средств / переделка |
| Шток № 15 | Поясок просажен до Ø179.55 мм (-0.25 мм!), шейка Ø171.40 мм, HRC 45.7. | ❌ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БРАК (报废) Возврат средств / переделка |

## 4. Пошаговый регламент действий завода до праздников 1 октября

| Пункт | Обязательное действие цеха / 动作 | Детали и критерий приемки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замер дна канавок (槽底内径) | Замерить внутренний Ø дна канавок на штоках № 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16. Передать цифры в РФ. |
| 2 | Проверка резьбы калибром НЕ (止规) | Кольцом M170x4-6g проверить резьбы под видео. Останов строго ≤ 1.5–2 витка (особенно № 6 и № 9!). |
| 3 | Сошлифовка хрома на № 7 и № 8 | Сошлифовать 50 мкм (№7) и 30 мкм (№8) СТРОГО на круглошлифовальном станке до 100 мкм. Ручная шлифовка ЗАПРЕЩЕНА! |
| 4 | Биение штоков № 2, 12, 13 | Установить в центра, замерить биение по 5 точкам, внести замеры в таблицу. |
| 5 | Перемер концов штока № 10 | Замерить микрометром участки 300 мм от краев. Если диаметр < 179.917 мм — шток бракуется. |

Вам переданы две зеркальные таблицы Excel со всеми актуальными данными:
• Русская версия: Таблица_проверки_штоков_16шт.xlsx
• English version: Таблица_проверки_штоков_16шт_EN.xlsx

Ждем замеры внутреннего диаметра дна канавок и видеопроверку калибров НЕ!

С уважением,
Российская проектная группа (Договор № 62230426)