Пишу по пунктам, что нужно сделать

Срочной проверке подлежат штока

№2, №4, №6, №11, №16.

Проверке по остаточному принципу подлежат штока

№5, №9, №10, №12, №13, №14

Шток №10 может уйти в утиль. Надо перемерить еще раз отдельным человеком, смущает выявленный провис

Точно в утиль

№1, №3, №7, №8, №15.

Штока №7 и №8 можно спасти, если снимут 30 и 50 мкм хрома, но на точном станке. Такая толщина ведет к хрупкости хрома - полезет в последствии. Брать такой к себе страшно, а ручной/общекрестьянской шлифовкой они убьют шток

Если будут спрашивать, почему они в утиль:

№1 (Ra 0.93, твердость 45.8)

№3 (Ø171.6 = 171.45, твердость 46.5), просажена канавка

№7 (Хром 0.15 / 150 мкм — риск отслоения + установка остальных деталей ГЦ внатяг)

№8 (Хром 0.13 / 130 мкм — риск отслоения + установка остальных деталей ГЦ внатяг)

№15 (Ø179.9 = 179.55, твердость 45.7)

ГЛАВНОЕ - Каждый из спасаемых штоков должен получить несмываемый номер. Фото/видео материалы должны начинаться с кадра, показывающего номер штока.

ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРКИ НА СПАСАЕМЫХ ШТОКАХ

1. Самое главное - провести замер биения по диаметрам в соответствии с чертежом. В текущем отчете замеров вообще нет, упоминаний не фигурирует. Измерять индикатором часового типа на ВИДЕО не коротким на 2-3 сек, а полноценным на каждый из утвержденного штока. Плюс фото. Нормальное, а не мам/сестер/завода на фоне.

Допустимый предел 0,03 или 0,05 мм, но за это они будут должны.

Если биение больше указанного допуска - вся партия в брак.

Минимум 5 сечений по длине (оба конца, четверти, середина)

Это лучше проверять отдельным независимым человеком, который понимает в измерениях подобных вещей для исключения подлога.

2. Провести нормальным инструментом замер длины штока. Измерение рулеткой - это издевательство. Как они на ней вообще получили +-0,7???? Пусть обьяснят письменно.

3. Сделать ПОДРОБНЫЙ фото/видео отчет о состоянии скруглений и хрома по виду А с чертежа (прикрепил). Интересующие места - где стоит маленькая "r". По результатам этого будет понятно, что сделать дальше.

4. Сделать подробный фото/видео отчет о шероховатости диаметра 171,6, где сидит уплотнение. Скрин прикрепил.

5. Еще раз перемерить размеры строк №1, №3, №4 для исключения погрешности измерений. Измерения делать отдельным человеком.

Если измерения сильно отличаются от таблицы - мерить еще раз для определения статистической ошибки.

6. Дефектоскопия. Пусть делают проверку места, где аналогично сбили хром у торца штока.

ИТОГО

- Главный критерий отсеивания - радиальное биение. Если оно присутствует, не берем ни один из штоков;

- Второй критерий отсеивания - канавки, а именно их точный размер и качество исполнения. Если после замеров и получения фото видно, что края можно спасти, пусть покупают инструмент (алмазные надфили, шкурку с карбидом кремния на какой нибудь гибкой основе, алмазный шнур, алмазную пасту на притире) и пидорасят до нормального состояния. Если хром нормальный, места эти операции сдюжат без особых потерь. У себя мы это делать не будем, ибо операция кропотливая, и у нас слесаря делать это рот бомбили.

Дальнейшие инструкции уже по результатам. Надо будет перемерить размеры и шероховатости, но до этого еще надо будет дойти.

С них еще надо затребовать письмо и планы доработки со сроками, если получится.

Так что теперь тем более ждем. Только вдобавок к моему вчерашнему списку надо добавить еще проверку резьб калибрами, повторно

номер №2 добавить и в табл. №1 совсем брак, №6 и 9 у них судя по видео посажена (меньше диаметром) резьба, если верить видео с непроходным калибром, если можете переделать исправить то скажите как и поговорим. №10 надо перемерить, похоже он с провисом или перешлифован (диаметр в центре вроде как меньше). Однозначно убрали 3,15. А №7 и 8 вы решили не спасть по хрому? далее:

1. померить штоки по длине не рулеткой а чем-то более точным и доказательно

2. снять крупно канавки по всем штокам кроме №№1,3,15 - много чего испорчено, 6,9,13 по резьбе по видео возможно. 7,8 по хрому, 10 непонятно надо перемерить.